Практическая работа 3

Тема: «Определение показателей долговечности системы»

Цель: научиться разрабатывать программу на языке C# с использованием Windows Forms в Visual Studio для определения и анализа показателей долговечности системы, а также освоить основные методы вычисления и отображения соответствующих показателей в прикладной программе.

Ход работы

Вариант 4

Средняя наработка на отказ соответствует 1500 часам, коэффициент вариации 0,3. Определить показатели надежности для наработок 1000 часов, 2000 часов, 3000 часов.

Расчет показателей долговечности (Вариант 4)

1. Исходные данные:

Средняя наработка на отказ:

Mt=1500Mt​=1500ч.

Коэффициент вариации:

vx=0.3vx​=0.3.

Закон распределения: Нормальный.

2. Нахождение среднеквадратического отклонения (σtσt​):

σt​=vx​⋅Mt​=0.3⋅1500=450 ч.

3. Расчет для наработки t = 1000 ч:

Квантиль: Up = (t - Mt) / σt = (1000 - 1500) / 450 = -500 / 450 = -1,11

Функция Лапласа: Ф(Up) = Ф(-1,11) = 0,1335

Вероятность отказа: Q(t) = Ф(Up) = 0,1335

Вероятность безотказной работы: P(t) = 1 - Q(t) = 1 - 0,1335 = 0,8665 (или 86,65%)

4. Расчет для наработки t = 2000 ч:

Квантиль: Up = (t - Mt) / σt = (2000 - 1500) / 450 = 500 / 450 = 1,11

Функция Лапласа: Ф(Up) = Ф(1,11) = 0,8665

Вероятность отказа: Q(t) = Ф(Up) = 0,8665

Вероятность безотказной работы: P(t) = 1 - Q(t) = 1 - 0,8665 = 0,1335 (или 13,35%)

5. Расчет для наработки t = 3000 ч:

Квантиль: Up = (t - Mt) / σt = (3000 - 1500) / 450 = 1500 / 450 = 3,33

Функция Лапласа: Ф(Up) = Ф(3,33) = 0,9995

Вероятность отказа: Q(t) = Ф(Up) = 0,9995

Вероятность безотказной работы: P(t) = 1 - Q(t) = 1 - 0,9995 = 0,0005 (или 0,05%)

Ответ:

Для t = 1000 ч: P(t) = 0,8665, Q(t) = 0,1335

Для t = 2000 ч: P(t) = 0,1335, Q(t) = 0,8665

Для t = 3000 ч: P(t) = 0,0005, Q(t) = 0,9995

Создано приложение DurabilityApp.

Рисунок 1 Общий вид формы

Рисунок 2 Выполненные расчёты

Контрольные вопросы